A2 Operāciju galda tehniskā specifikācija

- Atklāts konkurss „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”,  (id.Nr. ALSL-2011/5/ERAF )

Operāciju galds (OM-2M  vai ekvivalents)

1.Skaits -1

2.Tehniskās prasības:

Galda rāmis: Nerūsējošais tērauds (AISI 316L)

Galda virsma: Rentgencaurlaidīgs PU (poliuretāns)

Platums/garums:  600x2120mm

Kustīgo daļu regulācija: mehāniska/gāzes amortizātori

Augstums (min.)/(max.):  700/950mm

Sekciju skaits:  5

Sānu slīpuma sagāzums:  +30°/-30°

Trendelenburga pozīcija/ reversā Trendelenburga pozīcija:  +25°/-20°

Kāju daļas pacelšana/nolaišana:  +60°/-85°

Kāju daļas paralēlā kustība:  90°

Galvas daļas pacelšana/nolaišana:  +35°/-60°

Pleca atbalsts:  pāris

Rokas delnas siksnas: pāris

Kājas pēdas siksnas: pāris

Sānu atbalsti: pāris

Kāju atbalsti: pāris

Goepeļa ceļu balsti: pāris

Galda aprīkojumā ir iekļauti:

Meniska pozicionēšanas ierīce

Kājas stiepšanas plāksne

Rokas ķirurģijas plāksne

Silikona galvas balsts

Ortopēdiskās stiepšanas komplekts

Ortopēdisko palīgierīču ratiņi

3.Pretendents iesniedz operāciju galda tehnisko piedāvājumu atsevišķi saskaņā ar veidni C10, izmaksas par galda piegādi, uzstādīšanu pretendents norāda lokālā tāmē 4-1.

4.Piegādes laiks- saskaņā ar pretendenta būvdarbu kalendāro grafiku

5.Piegādes vieta: Pils iela 1 , Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

6.Garantijas termiņš- ne mazāks kā 2 gadi

7.Komplektā jānodrošina preces ražotāja instrukcijas un rokasgrāmatas latviešu un angļu valodā.