3.pielikums

iepirkumam

Virtuves aprīkojuma iegāde Alūksnes slimnīcas virtuvei

( iepirkuma identifikācijas Nr.ALSL/2014/12)

[uz pretendenta uzņēmuma veidlapas]

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Virtuves aprīkojuma iegāde Alūksnes slimnīcas virtuvei

( iepirkuma identifikācijas Nr.ALSL/2014/12)

| Nr. p.k. | Prece | mērvienība | daudzums | Vienības cena EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgāžamais elektriskais vārīšanas katls | Gab. | 1 |  |
| 2. | Elektriskais vārāmkatls, stacionārais | Gab. | 1 |  |
| 3. | Kartupeļu mizotājs | Gab. | 1 |  |
| 4. | Sakņu griezējs | Gab. | 1 |  |
| 5. | Planetārais mikseris | Gab. | 1 |  |
| 6. | Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Gab. | 1 |  |
| 7. | Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Gab. | 1 |  |
| 8. | Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Gab. | 1 |  |
| 9. | Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  | Kopā |  |

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:

Datums

Tehniskā piedāvājuma forma

| Nosaukums | Prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Izgāžamais elektriskais vārīšanas katls | El.vārāmkatls ar apgāšanas mehānismu Divi darba režīmi- vārīšanai un uzvārīšanai Kalta tilpums 60 l Elektrības spriegums V līdz 400 Jauda līdz 10 kW Izmēri 962x638x1140 Uzkarsēšanas laiks, ne vairāk, kā 40 min. Katla svars līdz 90 kg Papildus specifikācija: Korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda. Gatava produkta izliešanas laikā vārāmkatla vāks fiksējas augšējā pozīcijā. Gatava produkta izliešana tiek veikta ar vārīšanas trauka apgāšanu, kuru veic ar rokas piedziņu. |  |
| Elektriskais vārāmkatls, stacionārais | Paredzēts ūdens vārīšanai, buljonu un saldo ēdienu gatavošanai. Kalta tilpums 80 - 100 l Elektrības spriegums V līdz 400 Izmēri ne vairāk kā 840x970x1110 Uzkarsēšanas laiks, ne vairāk, kā 55 min. Korpuss izgatavots no nerūsējoša tērauda. Katls svars, 120 kg |  |
| Kartupeļu mizotājs | Paredzēts kartupeļu mizošanai Ražība līdz 300 kg/h Ielāde vienā reizē : ne mazāk kā 10 kg Elektrības spriegums , V : 400 Jauda 0,75 kW Izmēri 650x450x1000 Massa ne vairāk par 42 kg Papildus specifikācija: Nerūsējoša tērauda korpuss. Vēlams abrazīvais disks, abrazīva mizošanas kameras .siena Papildaprīkojumā rezerves abrazīvais disks. |  |
| Sakņu griezējs | Izmēri ne mazāki 440 x230x490 Elektrības spriegums , V : 220 Komplektā jābūt ne mazāk kā 6 rīvju diskiem |  |
| Planetārais mikseris | Tilpums, litri – 30 Jauda, kW no 1,1 līdz 1,5 Spriegums, V – 230 Gabarīti, izmēri, mm ne lielāks par –700x630x1230 Komplektā 3 uzgaļi – mīklas āķis, putotājs, lāpstiņa Nerūsējošais tērauds visām miksera daļām . CE sertifikāts 3 ātrumi (172/279/538 apgr./min) |  |
| Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Izmērs (mm) 1800x700x850 – 1 gab. Materiāls AISI 304; Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm Galda apakšējā daļā plaukts; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda 35mm |  |
| Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Izmērs (mm) 1800x700x850 – 1 gab. Materiāls AISI 304; Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm Zem galda virsmas viena vai divas atvilknes. Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda 35mm |  |
| Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Izmērs (mm) 1800x600x850 – 1 gab. Materiāls AISI 304; Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm Galda apakšējā daļā plaukts; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda 35mm |  |
| Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu | Izmērs (mm) 2050x600x850 – 1 gab. Materiāls AISI 304; Darba virsmai aizmugures maliņa 50mm Galda apakšējā daļā plaukts; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda 35mm |  |

Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:

Datums